ST4079 Pin Specification:

Pin  Name        Type  Active  Buffers

1   A10         B     H       IP1,OB2

2   A9          B     H       IP1,OB2

3   A8          I     H       IP1

4   A7          I     H       IP1

5   A6          I     H       IP1

6   A5          I     H       IP1

7   A4          I     H       IP1

8   A3          I     H       IP1

9   A2          I     H       IP1

10   A1          I     H       IP1

11   A0          I     H       IP1

12   VCC         S     H

13   3DSEL       O     L       OB

14   3CSEL       O     L       OB

15   ADSTB       I     H       IP1

16   VIDEO       I     L       IP1

17   VRAMCS      O     L       OB

18   IOCHK       I     L       IP1

19   NMI         O     H       OB

20   IOCS        O     L       OB

21   ACT4079     O     L       OB

22   RESET       I     H       IP1

23   MOTOR1      O     H       OB

24   MOTOR0      O     H       OB

25   MSEIRQ      O     H       OB2

26   FDDEN       O     L       OB

27   FDDRST      O     L       OB

28   MASTER      I     H       IP1

29   MSE_EN      I     L       IP1

30   8250CS      O     L       OB

31   AEN2        I     L       IP1

32   IOW         I     L       IP1

33   GND         S     L

34   IOR         I     L       IP1

35   MEMR        I     L       IP1

36   RIGHT       BD    H       ST3,OB2

37   CENTER      BD    H       ST3,OB2

38   LEFT        BD    H       ST3,OB2

39   XA          BD    H       ST3,OB3

40   XB          BD    H       ST3,OB2

41   YA          BD    H       ST3,OB2

42   YB          BD    H       ST3,OB2

43   D0          BD    H       IP1,OB2

44   D1          B     H       IP1,OB2

45   D2          B     H       IP1,OB2

46   D3          B     H       IP1,OB2

47   D4          B     H       IP1,OB2

48   D5          B     H       IP1,OB2

49   D6          B     H       IP1,OB2

50   D7          B     H       IP1,OB2

ST4079 Pin Specification:

Pin  Name        Type  Active  Buffers

51   AEN1        I     L       IP1

52   OUT2        I     H       IP1

53   GATE2       O     H       OB

54   VCC         S     H

55   HDDISK      O     L       OB

56   14MHZ       I     H       IP1

57   RTC_DS      O     L       OB

58   RTC_AS      O     H       OB

59   RTC_RW      O     L       OB

60   FDD_CS      O     L       OB

61   FDD_A0      O     H       OB

62   FDD_LT      O     H       OB

63   DRIVE1      O     H       OB

64   DRIVE0      O     H       OB

65   PIRQ        O     H       OB2

66   RD_STAT     O     L       OB

67   RD_LTCH     O     L       OB

68   244OE       O     L       OB

69   WR_LTCH     O     L       OB

70   373LT       O     H       OB

71   373OE       O     L       OB

72   ACK         I     H       IP1

73   8042_CS     O     L       OB

74   SPKR_DAT    O     H       OB

75   VSS         S     L

76   PCHK        I     L       IP1

77   RESERVED    I     L

78   RESERVED    I     L

79   A16         B     H       IP1,OB2

80   A15         B     H       IP1,OB2

81   A14         O     H       OB2

82   A13         O     H       OB2

83   A12         O     H       OB2

84   A11         B     H       IP1,OB2

Pin Types:

I  = Input

O  = Output

B  = Bidirectional

BD = Bidirectional, Open Drain